ТЕМА №:  Пожежо та вибухонебезпека на виробництві. Рекомендації щодо дій під час виникнення пожежі. Дії працівників у разі загрози або при виникненні пожежі. Гасіння пожеж.

МЕТА:    Ознайомити групу слухачів з основами горіння, горючими речовинами та умовами виникнення і припинення горіння.

Вивчити зміст передбачених законодавством України та іншими нормативно-правовими актами заходів безпеки на об’єкті господарювання.

Розглянути зі слухачами, які наслідки пожеж можуть бути на виробництві і у побуті.

Ознайомити групуслухачів з порядком залучення робітників, службовців та протипожежних формувань для гасіння пожеж.

Навчальні питання :

- Основи горіння, умови  виникнення   і припинення  горіння. Наслідки  впливу пожеж.

2.  Заходи пожежної безпеки на об’єкті господарювання.

3.  Дії працівників у разі загрози або при виникненні пожежі.

ЧАС:	             1 год.

МІСЦЕ:          Службовий кабінет

МЕТОД:         Індивідуальне      навчання

ЛІТЕРАТУРА:

- Конституція України.

- Кодекс цивільного захисту України, 02.10 2012 р., № 5403-1У.

- Рожков А.П. Пожежна безпека. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти України. Київ: Пожінформтехніка, 1999.

- Пожежна безпека. Нормативні акти та інші документи. Т.1

5. Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист: Підручник. – Київ:                                                     Знання-Прес, 2007. – С. 72-76, 89-112.

ПЕРЕДМОВА

Слово "Пожежа" завжди викликає у людини велику тривогу і хвилювання. І це зрозуміло, тому що вогонь нерідко знищується майно, руйнує житлові будинки, школи, і громадські будівлі, об’єкти господарської діяльності, завдає значної шкоди навколишньому середовищу.

На території України знаходяться десятки тисяч промислових, енергетичних, транспортних, сільськогосподарських та лісогосподарських об’єктів, які знаходяться у незадовільному стані: мають значне зношення основних фондів (від 60 до 85 %), незадовільний стан пожежної безпеки, відсутність резервів матеріально-технічних ресурсів, незадовільний стан комунального господарства. Все це приводить до появи значної кількості аварій (катастроф) на об’єктах, які є передумовами пожеж, що зачіпають не тільки працюючий персонал, а і населення, яке попадає у зони ураження, а також призводять і до значних екологічних катастроф, що охвачують значні території у всіх регіонах держави.

Перше навчальне питання.      Основи горіння, умови  виникнення   і припинення  горіння. Наслідки  впливу пожеж.

Пожежа – неконтрольований процес горіння, який супроводжується знищенням матеріальних цінностей та створює небезпеку життю і здоров’ю людей.

Всі пожежі  діляться на пожежі:

- в спорудах, на комунікаціях та технологічному обладнанні промислових об’єктів;

- на об’єктах розвідки, видобування, переробки, транспортування та зберігання легкозаймистих, горючих, а також вибухових речовин;

- на транспорті;

- в шахтах, підземних та гірничих виробках;

- в будівлях та спорудах громадського призначення;

- на радіаційних, хімічних та біологічних небезпечних об’єктах.

Крім того, окремий вид пожеж у навколишньому природному середовищі є: лісові, торф’яні та степові пожежі.

Природна пожежа - неконтрольований процес горіння, що стихійно виникає і розповсюджується в довкіллі, який супроводжується інтенсивним виділенням тепла, диму та світловим випромінюванням, що створює небезпеку для людей і завдає шкоду об’єктам господарської діяльності та навколишньому середовищу.

Лісова пожежа – неконтрольований процес горіння в лісах, що виникає стихійно або внаслідок зневажливого поводження людей з вогнем і розповсюджується по території лісу.

Степова пожежа – неконтрольований процес горіння, що виникає стихійно або внаслідок необережності з вогнем чи навмисного підпалення.

Торф’яна пожежа – загорання торф’яного болота, осушеного або природного, при перегріві його поверхні променями сонця або внаслідок зневажливого поводження людей з вогнем.

- Пожежа – це неконтрольоване горіння, яке наносить великі матеріальні збитки, а інколи призводить до загибелі людей.  Яки же основи горіння, умови  виникнення   і припинення  горіння?

Горіння - це з’єднання кисню або іншого окисника з горючою речовиною.

Умови виникнення горіння:

- основні – це одночасний контакт горючої речовини, окисника та джерела запалювання;

- додаткові – це готовність до горіння горючої речовини, потрібна концентрація окисника та необхідна потужність джерела запалювання.

Основні умови                       Додаткові умови

Горюча                     Готовність

Одночасний                       речовина                  до горіння                          Горіння

контакт                               Окисник                 Концентрація

Джерело                   Необхідна

запалювання            потужність

Для горіння характерні три типові стадії: виникнення, поширення та згасання полум’я.

Пожежа розвивається такому порядку :

1). Перетворення загоряння в пожежу (1-3 хв.).

2). Зростання зони горіння (5-6 хв.).

3). Бурхливий процес горіння (Т-ра = 250-300 градусів, руйнування скла), 6-9 хв.

4). Приплив свіжого повітря у наслідок руйнування скла. Підвищення температури до 500-600 градусів (до 800-900 градусів), тривалість – 9-12 хв.

5). Стабілізація пожежі на 20-25 хв. від початку горіння.

6). Зниження інтенсивності горіння.

Активна ділянка пожежі включає в себе чотири зони:

Перша – зона горіння (частина простору, в якій безпосередньо відбувається горіння. Вона може обмежуватися огороджувальними конструкціями будівель, споруд, приміщень стінами.

Друга – зона теплового впливу (прилеглий до зони горіння простір, в якому проходить тепловий обмін між зоною горіння та навколишнім середовищем). Межі її визначаються гранично допустимими значеннями температур для людини та горючих матеріалів.

Третя – зона задимлення (простір, суміжний з зоною горіння, в якому розповсюджуються продукти горіння).

Четверта – зона токсичності (об”єм простору, заповнений димовими газами, що вміщують токсичні продукти горіння в небезпечних для людини концентраціях).

- Види горіння

Залежно від стану пального та окисника розрізняють три види горіння:

- гомогенне горіння газів і пароподібних горючих речовин в середовищі газоподібного окисника;

- гетерогенне горіння твердих горючих речовин в середовищі газоподібного окисника;

- горіння вибухових речовин та пороху.

За швидкістю поширення полум’я поділяється на:

- дефлаграційне – швидкість полум’я в межах декількох м/сек;

- вибухове – швидкість до сотен м/сек;

- детонаційне – поширюється з надзвуковою швидкістю.

Наслідки пожеж визначаються сукупністю видів збитків від них.

Прямі збитки  (економічні) – це втрати, пов’язані зі знищенням або пошкодженням вогнем, водою, димом і високою температурою фондів, майна, товарно-матеріальних цінностей;

- втрати як наслідок відвернення ресурсів на ліквідацію наслідків пожежі, відновлення функціонування об’єкта;

- збитки в наслідок невикористання можливостей у зв’язку з простоєм виробництва, вибуття трудових ресурсів (загибель та травмування); витрати на гасіння пожеж.

Соціальні збитки – загибель і травматизм людей;

-  погіршення психофізіологічних показників населення;

-  зростання захворюваності;

- зменшення тривалості життя;

- підвищення соціальної напруженості у суспільстві (втрати житлового фонду, позбавлення робочих місць).

Екологічні збитки – це втрати, пов’язані з забрудненням продуктами горіння та виробництва, а також засобами гасіння пожеж атмосфери, водяного середовища, ґрунту, живих організмів та рослин;

-  руйнування озонового шару;

-  знищення кисню;

- теплове забруднення та поширення парникового ефекту;

-  зниження видового розмаїття тваринного та рослинного світу;

- радіаційне забруднення;

-  кислотні дощі;

- кліматичні зміни; задимлення та загазованість атмосфери;

-  зниження врожайності;

-  зміни природних ландшафтів;

-  знищення лісів та зелених насаджень;

- вилучення земель з сільськогосподарського обороту.                  Соціально-економічні збитки – виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності;

-  виплати пенсій інвалідам;

- витрати на клінічне лікування; витрати на санаторно-курортне та реабілітаційне лікування;

-  виплати пенсій на випадок втрати годувальника;

-  виплати допомоги на поховання.

Еколого-економічні збитки – це витрати, пов’язані зі знищенням та пошкодженням природних ресурсів;

-  витрати на очищення забрудненості поверхонь територій, води, тощо;

- витрати на поновлення природних ресурсів, які постраждали від пожежі.

Друге  навчальне питання.  Заходи пожежної безпеки на об’єкті господарювання.

Пожежна безпека – стан захисту населення, об’єктів господарської діяльності та іншого призначення, а також довкілля від небезпечних факторів і дії пожежі.

Забезпечення пожежної безпеки – прийняття і дотримання нормативних правових актів, правил і вимог пожежної безпеки, а також виконання протипожежних заходів.

Пожежна безпека повинна забезпечуватися шляхом проведення організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на попередження пожеж, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для швидкого виклику пожежних підрозділів та успішного гасіння пожеж.

Відповідальними за проведення заходів по забезпеченню пожежної безпеки є керівники об'єктів (організацій, підприємств, установ). Вони повинні: організувати вивчення робітниками, службовцями і інженерно-технічними працівниками протипожежних заходів; призначити відповідальних за пожежну безпеку відділів, складів, майстерень і службових приміщень; вимагати від начальників (відділів, складів і т.д.) суворого додержання протипожежного режиму, вжиття заходів до виявлення і усунення причин, що можуть викликати пожежу, проведення бесід з робітниками і службовцями на протипожежні теми, а також утримання засобів пожежогасіння у справності і постійній готовності; своєчасно і повністю забезпечити об'єкт засобами пожежогасіння, зв'язку та сигналізації; широко запроваджувати автоматичні засоби оповіщання про пожежі і стаціонарні автоматичні системи пожежогасіння;  забезпечити цехи (склади, установки і окремі пожежовибухонебезпечні агрегати і приміщення) інструкціями про заходи пожежної безпеки.

На ОГ наказом (інструкцією) повинен бути встановлений протипожежний режим та визначені:

- місця паління, застосування відкритого вогню, побутових нагрівальних приладів;

- порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт;

- порядок відключення від електромережі електрообладнання;

- порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного обладнання;

- порядок організації експлуатації і обслуговування наявних технічних засобів протипожежного захисту;

- правила проїзду та стоянки автотранспорту;

- місця для зберігання і допустима кількість сировини, які можуть одночасно зберігатися;

- порядок проходження посадовими особами навчання і перевірки знань з питань пожежної безпеки, проведення інструктажів та занять з відповідальними особами;

- дії у разі виявлення пожежі;

- порядок збору членів добровільних пожежних дружин та відповідальних посадових осіб у разі пожежі.

На кожному ОГ має бути опрацьована загальнооб’єктова інструкція про заходи пожежної безпеки та інструкція для всіх вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень.

У будівлях і спорудах, котрі мають два і більше поверхів, у разі перебування на поверсі більше 25 осіб, мають бути розроблені і вивішені плани (схеми) евакуації людей.

План евакуації розробляється для забезпечення організованого руху під час евакуації та попередження паніки.

Він складається з графічної та текстової частини.

Графічна частина – це план поверху або приміщення з усіма евакуаційними шляхами і виходами (основними та запасними чи резервними). Маршрути руху до основних еваковиходів зображаються суцільними лініями зі стрілками зеленого кольору, а маршрути до запасних еваковиходів – пунктирними лініями зеленого кольору зі стрілками. Окрім маршрутів на плані позначаються місця розташування засобів оповіщення та пожежогасіння.

Графічна частина плану евакуації повинна мати такі реквізіти:

1). Назва.

2). Номер поверху.

3). Умовні позначення.

4). Пояснювальна записка.

5). Гриф затвердження.

6). Експлікація приміщень.

7). Підпис упорядника плану.

Повинен бути встановлений порядок оповіщення людей про пожежу.

Текстова частина плану затверджується керівником об’єкта і являє собою таблицю, що містить перелік та послідовність дій у разі пожежі для конкретних посадових осіб і працівників.

Особливе значення мають інженерно-технічні протипожежні заходи ЦЗ, що проводяться завчасно:

устрій під’їздів і пристосувань на берегах річок і водосховищ для забору води пожежними машинами;

створення протипожежних розривів в міській забудові, в лісовій і сільській місцевості;

підвищення вогнестійкості будинків і споруд та  зниження горючості їх елементів;

підвищення стійкості роботи водопровідних систем і споруд;

захист горючих конструкцій будинків і споруд в населених пунктах і на об’єктах (вогнезахисне насичування), зніс малоцінних горючих будівель;

проведення планових організаційних і протипожежних профілактичних заходів на об’єктах лісного і сільського господарства;

створення запасів води для цілей гасіння пожеж в населених пунктах і на об’єктах (будівництво водоймищ, запруд і т. д.);

обвалування складів (ємностей) з паливом та інші невідкладні протипожежні заходи.

Основними  інженерно-технічними заходами  цивільного захисту по підвищенню протипожежної безпеки об'єктів господарської діяльності є:                               -  підвищення вогнетривкості  будівель, а також будівель, що реконструюються та розширюються;

- знос малоцінних легкозаймистих будівель; просочування вогненебезпечних конструкцій вогнезахисними речовинами;

-  зниження пожежонебезпечних властивостей оздоблювальних матеріалів і покриттів;

- розробка безперервних технологічних процесів виробництва, що виключають наявність проміжних ємкостей з  пожежовибухонебезпечними продуктами;

-  зниження ємності виробничої апаратури і складів пожежовибухонебезпечних речовин, а також віддалення цих складів від технологічних установок на безпечні відстані;

-  захист ємкостей і комунікацій від розливу речовин (прокладка на низьких опорах, в землі, обваловування, підземне зберігання, влаштування зворотних клапанів самозачинювання, піддонів, пасток і резервуарів з направленим стоком);

-  захист технологічного устаткування, апаратів, ємкостей від дії надзвичайних ситуацій (фарбування у білий колір, влаштування екранів); розробка і впровадження автоматичних систем виявлення і гасіння пожеж на найбільш важливих об'єктах та ін.

Пожежна охорона – головна частина системи пожежної безпеки, що з’єднує органи управління, сили і засоби, які створюються в установленому порядку з метою захисту життя і здоров’я людей, об’єктів господарської діяльності і довкілля від НС, що спричинені пожежами.

На об’єктах господарювання створюються добровільні пожежні дружини та команди, діяльність яких здійснюється відповідно до Положення про ДПД (ДПК).

На ОГ з кількістю працюючих понад 50 чоловік може створюватися пожежно-технічна комісія.

Усі працівники при прийнятті на роботу і за місцем роботи повинні проходити інструктажі з питань пожежної безпеки.

Техногенні пожежі, які виникають на  об’єктах, приводять до виникнення таких факторів ураження як повітряна ударна хвиля і теплове випромінювання.

На характер і масштаби таких аварій суттєво впливають такі показники:           -  кількість, тип і категорія  пожежонебезпечних речовин;

- вогнестійкість будівель і споруд;

- пожежна небезпека виробництва;

- стан систем з гасіння пожеж на об’єктах;

- метеоумови та інші.

Ступінь ураження об’єктів господарської діяльності при пожежах  може бути мінімальним, якщо дотримуватись обґрунтованих вимог з обмеження запасів пожежонебезпечних речовин на об’єкті, які не повинні перебільшувати для: займистих газів –200 тон,  високотоксичних речовин – 20 тон, токсичних речовин – 500-200 тон, окиснювачів – 500-200 тон,  рідин, що спалахують – 200 тон,  небезпечних речовин для довкілля – 200 тон.

Пожежонебезпечний об’єкт - об’єкт, що виробляє, використовує, перероблює, зберігає або транспортує легкозаймисті і пожежонебезпечні речовини, які створюють реальну загрозу виникнення техногенної надзвичайної ситуації.

По вибуховій, вибухо-пожежній і пожежній небезпеці всі вибухові та пожежонебезпечні об’єкти діляться на шість категорій: А, Б, В, Г, Д і Є.

Категорія виробництва А ( пожежонебезпечні) - горючі  гази,  нижня  межа  вибуховості,  яких не більше 10% від об’єму повітря; рідини з температурою спалаху до 28 С при умові,  що указані гази і рідини здатні утворювати вибухонебезпечні  суміші; речовини, які здатні вибухати і горіти при взаємодії з водою,  киснем  повітря  або  один  з  одним.

Категорія виробництва Б ( пожежонебезпечні) – горючі гази, нижня межа  вибуховості, яких не більше 10 % від об’єму повітря; рідини з температурою спалаху від 28 до 61 С включно; рідини, які в умовах вироб-ництва нагріваються до температури спалаху і вище; горючій пил або волокна, нижня  межа вибуховості яких 65 г/м3 і менше до об’єму повітря, при умові, що вказані гази,  рідини і пил  можуть утворювати вибухонебезпечні  суміші  в об’ємі, що перевищу 5 %  об’єму  приміщення.

Категорія виробництва В (пожежонебезпечні) – рідини з  температурою спалаху вище 61С; горючій пил або волокна, нижня межа вибуховості яких понад 65 г/м3 до об’єму повітря; речовини,  які  здатні тільки  горіти при взаємодії з водою, киснем повітря або один  з одним;  тверді горючі речовини і матеріали.

Категорія виробництва Г (пожежонебезпечні) – не горючі  речовини і матеріали у  гарячому,  розжареному чи розплавленому стані, процес обробки яких супроводжується виділенням променевого тепла, іскор і полум’я; тверді, рідкі  і  газоподібні речовини, які  згорають чи утилізуються в якості палива.

Категорія виробництва Д (пожежонебезпечні) – не горючі  речовини  і  матеріали  в  холодному стані.

Категорія виробництва Є (вибухонебезпечні)- горючі гази без рідкої фази і вибухонебезпечні пилі в такій кількості, що вони можуть утворювати вибухонебезпечні суміші в об’ємі, що перевищує 5% об’єму приміщення, і в якому за умов технологічного прогресу можливий тільки вибух (без послідуючого горіння) при взаємодії з водою, киснем повітря або один з одним.

Стандартна модель виникнення і розвитку аварії на пожежовибухо-вонебезпечному об’єкту складається із п’яти фаз:

1 фаза – накопичування дефектів в обладнанні, відхилення від передбачених регламентом процедур виконання технологічного процесу персоналом, а також неякісне проектування і будівництво об’єкту;

2 фаза - порушення цілості технологічних установок, комунікацій і т.д., викидів небезпечних речовин, виникнення пожежі;

3 фаза – розповсюдження небезпечних речовин чи пожежі в навколишнє середовище;

4 фаза – укриття і евакуація населення, проведення  розвідки, зонування території. Надання  медичної  допомоги  потерпілим. Локалізація  осередку  аварії з метою закінчення викиду або пожежі.

5 фаза - повна дезактивація або  дегазація зараженого ґрунту і т.д. Лікування  потерпілих та  відновлення при можливості функціонування об’єкту.

Третє навчальне питання.  Дії працівників у разі загрози або при виникненні пожежі.

У цілях пожежної безпеки все населення у повсякденному житті повинно виконувати певні профілактичні протипожежні правила:

- Обережно поводитися із газовими і електронагрівальними приладами.

- Не користуватися несправними газовими апаратами і електронагрівальними приладами.

- Не залишати працюючі газові і електронагрівальні прилади на довгий час без нагляду.

- Не дозволяти користуватися газовими і нагрівальними приладами дітям і особам, що не знайомі з правилами користування.

- Не розбирати і не ремонтувати газові і електронагрівальні прилади власними силами і засобами.

- При користуванні електронагрівальними приладами- прасками, чайниками, плитками- їх слід встановлювати на вогнетривкі підставки (керамічні, бетонні, цегляні).

- Виходячи з дому, слід потурбуватися про те, щоб не залишати ввімкнутими електричні прилади, газові плити, примуси, гасівки, що горять і печі, що топляться.

Для зменшення можливості виникнення пожеж кожний громадянин повинен суворо дотримуватись встановлених правил і обов’язків по їх попередженню у житлових будинках, на лісових масивах, на промислових підприємствах та в інших місцях. Порушники цих правил підлягають штрафу, що стягується в адміністративному порядку, а злісні порушники, з вини яких виникли пожежі, що завдали значних матеріальних збитків, притягуються до кримінальної відповідальності.

Але якщо лихо з якихось причин все ж таки прийде в дім, і трапиться пожежа, треба негайно викликати пожежну команду по встановленому для даної місцевості номеру телефона. Найчастіше за все це телефон 101.

Про пожежу необхідно сповістити по телефону 101! Коротко, виразно і спокійно повідомити: де виникла пожежа, що горить і хто повідомляє про пожежу.

По кнопковому повідомлювачу спеціальної пожежної сигналізації: для повідомлення про пожежу необхідно розбити скло будь-яким предметом, після чого натиснути до відмови пускову кнопку і відпустити її; не очікуючи прибуття пожежної команди, одразу ж розпочинайте гасіння пожежі, використовуючи для цього первинні засоби гасіння - вогнегасники: воду, пісок, цупке покривало та ін.; зволікання із викликом пожежної команди і невміння користуватись первинними засобами пожежо-гасіння може призвести до великих пожеж.

На початковій стадії пожежі вогонь, як правило, поширюється досить повільно, і вогнище його може бути ліквідовано за короткий час обмеженими силами і засобами населення, робітниками і службовця-ми без залучення пожежних команд. Тому працівники повинни оволодіти простішими прийомами гасіння займань.

Починати гасіння пожеж потрібно з того місця (ділянки), де вогонь може створити загрозу для людей, заподіяти найбільші матеріальні збитки, викликати вибух або руйнування конструкцій.

У перший період основною задачею є обмеження поширення вогню, рідин, що розлилися, на інші ємкості. На другому етапі здійснюються заходи по безпосередній ліквідації горіння.

Невеликі вогнища горіння розлитої рідини чи займання рідини в окремій тарі можна ліквідувати первинними засобами пожежогасіння, а саме: ізоляцією шляхом засипання вогнища горіння рідини піском (землею); ізоляцією вогнища горіння шляхом накриття вогнища кошмою (брезентом); гасінням горючої рідини шляхом використання пінних і порошкоподібних вогнегасників.

Первинні засоби гасіння пожеж призначені для гасіння пожеж на початковій стадії їх розвитку і можуть застосовуватися для спасіння людей. До них відносяться: вогнегасники, внутрішні пожежні крани; відра; ломи; пісок (земля) та інші речовини і матеріали. У цілях ефективного використання первинних засобів і протипожежного інвентарю обладнуються протипожежні пости.

Пожежний пост обладнується пожежним щитом, на якому розміщуються: вогнегасники- 2 шт., лопати- 2 шт., ломи- 2 шт., відра- 2 шт., сокири- 2 шт., багри- 2 шт., кошма- 1 шт. Крім того, біля щита встановлюється діжка з водою місткістю не менше як 200л і ящик з піском місткістю не менш як 1-5 куб.м .

Для гасіння займань не завжди можна користуватися водою або піною. Небезпечно спрямовувати, наприклад, водяний струмінь на палаючу електропроводку чи на електроустановки, що знаходяться під напругою, так як при цьому людина може бути уражена струмом, оскільки вода є гарним провідником. Тому перед початком гасіння необхідно зняти напругу з палаючих електропроводок і електромереж.

Якщо цього зробити не можна, то для гасіння необхідно застосовувати вуглекислотні (ОУ-2, ОУ-5) або порошкові (ОП-1) вогнегасники, вміст яких не проводить електричний струм.

При гасінні пожеж у будівлях необхідно дотримуватися заходів безпеки:

1. Згідно діючих правил, до безпосереднього гасіння пожеж не допускаються підлітки до 18 років, вагітні  жінки та жінки, що мають немовлят, інваліди, глухонімі і психічно хворі.

2. Кожний працюючий по гасінню пожежі зобов'язаний слідкувати за зміною обстановки, станом перекриттів, стін, сходових клітин, щоб уникнути загибелі людей при їх обваленні і у випадку виникнення небезпеки негайно попередити всіх працівників на ділянці і керівника гасіння.

3. При явній загрозі обвалення особовий склад виводиться у безпечне місце. Для швидкого оповіщення людей, що працюють у небезпечній зоні, керівники гасіння пожежі встановлюють єдині сигнали і доводять їх до всього працюючого складу.

4. При роботі слід враховувати можливе отруєння людей окислом вуглецю. Необхідно передбачити використання ізолюючих протигазів (або протигазів з додатковими патронами ДП-1) або, за їх відсутності, частіше підмінювати пожежників, особливо тих, що працюють на верхніх поверхах приміщень.

5. Для захисту тіла від опіків пожежники повинні бути одягнуті у відповідний одяг, мати протипожежне спорядження: сталеві шоломи, рукавиці, пояси, сокири. Працювати без бойового одягу і спорядження забороняється.

6. При наявності даних про витік газу необхідно входити в приміщення в ізолюючих протигазах і провітрювати його.

7. При роботі на височині слід застосовувати запобіжні пристосування  для виключення можливості падіння працюючих.

8. Заборонено залишати без нагляду ствол, навіть після припинення подачі води.

9. До початку  розбирання конструкції необхідно відключити  розташовані на ділянці роботи електричні мережі, відключити всі газові мережі і прилади.

10. При необхідності звалювання димових труб, обгорілих опор чи частин будівлі повинно проводитися під керівництвом керівника гасіння пожежі і після виведення з небезпечної зони людей і техніки.

При гасінні легкозаймистих і горючих рідин:

1. Гасіння пожеж з горючими рідинами може ускладнюватись розривами резервуарів, википанням і викидами нафтопродуктів і розповсюдженнях вогню на місцевості. Кожний робітник зобов'язаний слідкувати за зміною обстановки, при явній загрозі вибуху,  викидів і розтікання горючої рідини особовий склад виводиться у безпечне місце.

2. Для швидкого оповіщення людей, що працюють у небезпечній зоні, керівник гасіння пожежі зобов'язаний встановити єдині сигнали і довести їх до всього особового складу.

3. Працюючи із піною, розчинами піноутворювачів, особовий склад повинен уникати потрапляння їх на шкірні покрови і особливо на слизову оболонку очей. При потраплянні піноутворювача ОП-1 слід промити очі 2-процентним розчином борної кислоти.

4. Пінні вогнегасники не допускається застосовувати для гасіння приладів і устаткування, що знаходиться під напругою електричного струму більш як 36 В, а також для гасіння речовин і матеріалів, що взаємодіють із водою.

Начальник штабу ЦЗ                                                        В.А.Обухов