Новий матеріал для крил літальних апаратів міг би зберегти мільйони
ScienceDaily (28 вересня 2007) – Будуючи крила літальних апаратів із комбінації спеціальних алюмінієвих волокон зробить їх особливо несприйнятливими до втомного руйнування. Використання цієї технології, що частково розроблена у технологічному університеті Делфт (Нідер​ланди), призведе до значної економії.



Незвичайні властивості такого спеціального матеріалу (названого CentrAl, абревіатура від Central Reinforced Aluminium) можуть зробити суттєвий вклад у розробку дійсно енергетично ефективних, «зелених» літальних апаратів. Низькі витрати палива та зменшення витрат на обслуговування призведуть до всесвітньої економії більш ніж 100 млрд. доларів.

Втомне руйнування це явище, яке виникає під впливом на матеріал довготривалих циклічних навантажень. Як результат змінних навантажень, відбувається руйнування матеріалу. Нові, високоякісні алюмінієві конструкції із CentrAl виявляються сильнішими ніж конструкції із пластику армованого вуглецевим волокном (carbon fibre reinforced plastic (CFRP)), які віднедавна використовуються для виробництва крил літаків, таких як Боїнг 787. За допомогою використання CentrAl у конструкціях крил, вага останніх може бути зменшена на 20% у порівнянні із ПАВВ конструкціями. Більш того, використовуючи CentrAl значно зменшуються витрати на їх виробництво та обслуговування.
Концепція CentrAl полягає у влаштуванні серединного шару ламінату із металічних волокон (fibre metal laminate (FML)), укладеного між одним або й більше тонкими шарами високоякісного алюмінію. Це дозволяє створити створює міцний конструкційний матеріал, який не лише має виключну міцність, але й також нечутливий до втомного руйнування. Методика CentrAl дозволяє спростити ремонт, який може бути проведений безпосередньо, так як це проводиться у випадку алюмінієвих конструкцій, -- але не можливо для випадку, коли використовуються конструкції із армованого пластику.
Запатентована нова концепція є одним із результатів інтенсивної співпраці між компанією GTM Advanced Structures, заснованої у Гаазі в 2004 році, яка спеціалізується на нових матеріалах та конструкціях для авіації, американською алюмінієвою компанією Alcoa та факультету аерокосмічних технологій технологічного університету Делфту.
Протягом конференції у Делфті (конференція Допустимі руйнування у структурах літальних апаратів (Damage Tolerance of Aircraft Structures): 25-28 вересня 2007 року), GTM та Alcoa представляли нову концепцію міжнародним експертам у області втомного руйнування металів та чутливості до руйнування конструкцій літаків. Командування ВВС США, Alcoa та GTM також проллють нове світло на ту особливість, що нові матеріали із CentrAl відкривають можливість для розробки, так званих, «безпечних структур». Це такі конструкції літаків, які менш чутливі до причин, що визивають їх пошкодження, наприклад, через втомне руйнування, грозові бурі, інші погодні явища, грузовики, що зіткаються із літаками при обслуговуванні та корозію. Безпечна конструкція літака характеризуватиметься також суттєвим зменшенням витрат на обслуговування.

